北京交通大学海滨学院防火墙招标参数

注：投标人需提供原厂商的项目授权、售后服务承诺，并加盖原厂商盖章。

指标项

技 术 要 求

设备数量

数量:1台

硬件要求

硬件架构非X86架构

标准机架式设备

控制模块、接口模块以及业务处理模块相互独立

网络业务接口

端口 至少提供8个10/100/1000BASE-T接口，4个以上SFP光纤插槽，标配4个千兆单模光口SFP模块（配4对单模尾纤）， 最大可扩展到8个以上SPF千兆口，具有专门的RJ45终端管理接口和HA口

性能要求

性能 网络处理能力≥4G
最大并发连接数1000000-4000000
每秒新建连接数≥20000

MTBF≥25万小时

双交流电源，热插拔

满足同时在线用户数≥8000
设备管理

管理方式

(1) 可以设置多个用户，并支持用户不同权限的分级管理

(2) 提供基于HTTPS协议的全中文、图形化的Web管理界面

(3) 支持Telnet、SSH、串口登陆命令行模式配置

硬件部署

原厂工程师免费上门安装、调试.

功能要求指标项目（投标厂商必须对本表功能要求满足与否进行逐项回答）

网络接入

（1）支持多链路透明、路由、混合三种工作模式接入网络，每条链路彼此独立工作，支持双向NAT、动态地址转换和静态地址转换

（2）支持静态路由、策略路由，组播路由，支持OSPF、RIPv2、BGP动态路由

（3）支持设备物理端口镜像、端口聚合、802.1Q、Vlan Trunk 、NTP、PPPoE、DHCP

访问管理

（1）可基于源/目的IP地址、协议、源/目的端口、时间、IP分片、IP优先级、Tos字段等安全选项，设置状态包过滤规则

（2）支持基于用户、用户组的访问控制，组播报文、MPLS报文的访问控制

攻击防范

（1）可抵抗包括syn flood、udp flood、icmp flood、arp flood、frag flood、stream flood、Web cc攻击、http get/DNS query flood、SQL注入等攻击

（2）可抵抗包括ipspoof、sroute、land、TCP标志位攻击、fraggle攻击、winnuke、queso、sf_scan等实施控制

（3）支持ARP欺骗防护技术，支持ARP合法性检查、禁止ARP应答更新缓存

（4）支持DNS 2～7层防护和解析（DNS Flood防护、DNS域名黑名单、DNS域名访问控制、防DNS欺骗、DNS域名重定向、DNS拦截防护等）对于DNS异常请求防御策略可设置低，中，高三个级别

VPN功能

（1）具有IPSec VPN功能

（2）IPSec VPN支持反向路由注入、隧道接力、隧道备份

（3）IPSec VPN客户端支持Microsoft Windows 2000/XP、Vista、Win7等操作系统

AAA认证

（1）支持基于源IP、目的IP或者端口进行Portal认证

（2）要求支持实名认证重定向功能，非代理模式认证，支持第三方实名认证服务器

（3）支持MAC欺骗的防护（当用户MAC修改，IP地址不变，默认情况下认证不通过）

流量管理

（1）支持仅仅通过一条策略即可实现对指定的IP地址组里每IP用户进行上下行限速，防止个别用户占用过多的带宽

运行管理

(1)    支持通过设备面板的HA指示灯查看HA状态

(2)    支持基于VRRP技术的热备和负载均衡态

(3)    实时的设备资源（CPU、内存、会话数等）的监控，提供设备运行性能的实时监控图

配置恢复

(1)可以进行完整配置的下载备份、上载恢复

(2)可以进行部分配置本地和异地的批量导出和导入。

日志管理与分析

日志管理

(1)支持Welf、Syslog日志格式的输出。

(2)支持日志分级和按类型输出。

(3)支持通过第三方软件来查看日志。

(4)防火墙具有本地磁盘用作日志存储

(5)提供各级管理员操作审计日志

服务要求：

(1)投标供应商应提供厂商项目授权书

(2)叁年免费升级保修（软件升级、硬件保修）服务，须提供厂商承诺证明文件；(要求为原厂售后服务承诺原件)

(3)承诺当设备出现问题，在短时间之内无法解决或者需要返厂维修的时候，在维修期间应提供可替代原设备的代用机；

(4)提供厂商认证工程师到现场服务，现场响应时间不超过6小时

(5)提供至少两名厂家中级以上资格的认证培训

推荐使用品牌：

(1)阿姆瑞特F5500

(2)Juniper-ISG2000